PDU格式发送短信息

首先将短信息格式设为PDU模式 ：AT+CMGF=0

发送AT+CMGS= YYY [CR] ;其中 YYY 为TPDU的十进制长度

收到[>][SP]响应后再发送

[SCA][TPDU][ctrl-Z]

[SCA]:服务中心地址, 深圳为：0891683108705505F0。

可以用AT指令先设置服务中心地址：AT+CSCA=”+86138007555500”

[TPDU]:发送规约数据单元:

TYPE 11

MR 00

DA 0D91683106103962F4 ; 13600193264

PID 00

DCS F4

VP 01

UDL XX                ; XX 不大于 8C

DD    ; XX字节的用户数据

用户数据中最后一个字节为前面XX-1个字节的按位累加和。

TPDU 中用户数据前的PDU规约头的长度是15字节

TPDU  前的服务中心地址[SCA]的长度是9字节。

用户数据最长可用到140字节。

发中文是 pdu 格式为 80  dcs=80

以下例子  发送到  13600193264

报文是     博万通信

译码为

08535A4E07901A4FE1

08 长度

数据 535A4E07901A4FE1   是“博万通信”的unicode编码，按照内存的编码格式倒过来了

at 命令

AT+CMGS=023  {*解释：15(规约为15)+8（博万通信8个字节）=023}

返回

>

发送

0011000D91683106103962F400080108535A4E07901A4FE1发送符

{*解释： 前面两个00照写;  11为TYPE; 00为MR,  0D91683106103962F4为DA; 00为PID;  08为DCS; 01为VP; 08535A4E07901A4FE1为UDL的内容，就是中文信息部分}

具体就这些例子中显示其实是一种内存编码方式，如 1360  为 3106

3106103962F4;  13600193264